- Общие положения

  - Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в МАУ «СШ №4» г. Улан-Удэ, расположенном по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Шевченко 150Б Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ (далее - объект защиты). Требования настоящей инструкции является обязательными для всех лиц, допущенных к работе на объекте защиты.

  - Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

  - Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа по утвержденным и разработанным в установленном порядке программам проведения первичного и вводного инструктажей по пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума.

  - Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются утвержденным и составленным в установленном порядке графиком проведения инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется согласно нормативным документам по пожарной безопасности.

  - Персонал, задействованный в проведении и организации эвакуации людей в случае пожара, дополнительно к настоящей инструкции изучает «Инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре». Отработка плана эвакуации и проверка действий и знаний персонала по эвакуации людей в случае пожара осуществляется не реже одного раза в полугодие. По окончании отработки плана составляются соответствующие документы.

- Порядок содержания территории МАУ «СШ №4»

  - запрещается использовать противопожарные расстояния между объектом и строениями и сооружениями в целях складирования материалов, оборудования и тары, в целях стоянки транспорта и строительства (установки) сооружений и зданий, в целях разведения костров и сжигания отходов и тары;

  - запрещается использовать в целях стоянки автомобилей специальные и разворотные площадки, предназначенные для пожарно-спасательной техники;

  - запрещается стоянка автомобильного транспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

- Порядок содержания помещений МАУ «СШ №4»

  - В общественных и административных помещениях ответственный за пожарную безопасность в МАУ «СШ №4» обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

  - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

  - Приямки у оконных проемов цокольных и подвальных этажей объекта защиты должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

  - Запрещается:

    - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

    - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

    - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и прочими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

    - пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, при отсутствии либо неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

    - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

    - применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”);

    - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут, либо должны находиться в круглосуточном рабочем режиме согласно с инструкцией завода-изготовителя;

    - размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

    - хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

    - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

    - размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;

    - использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, которые не предназначены для проведения аварийных и прочих временных работ;

    - оставлять по окончании рабочего дня не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (либо) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

    - проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя;

    - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

    - производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, вследствие которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и прочим системам обеспечения пожарной безопасности, либо уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы управления и оповещения);

    - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

    - устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и прочие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;

    - монтировать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

- Порядок содержания путей эвакуации

  - Определения терминов:

    - эвакуационный выход - выход, который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу, либо в неопасную зону;

    - эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (либо) перемещения людей, который ведет непосредственно наружу, либо в неопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

    - эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу, либо в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

  - Ответственный за пожарную безопасность в МАУ «СШ №4» обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

  - На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

  - В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных требований и решений нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из строения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, либо к которым предъявляются особые требования.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа в период нахождения людей в строении.

  - Ответственный за пожарную безопасность в МАУ «СШ№4» при возникновении пожара, обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения в целях локализации и тушения пожара.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, аварийных и эвакуационных выходов запрещается:

    - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), подъемно-опускные и раздвижные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

    - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и прочими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

    - устраивать в тамбурах выходов вешалки и сушилки для одежды, гардеробы, хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

    - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в открытом положении (если в этих целях не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), снимать их.

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня

  - Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии) и выключения света.

  - Рабочие места работников МАУ «СШ№4» перед их уходом после рабочего дня обязаны быть очищены от мусора и отходов производства.

  - Категорически не разрешено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих стать причиной возгорания, либо травмировать работников организации и посетителей.

  - Каждый сотрудник после окончания рабочего дня обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений основное внимание следует обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов.

  - Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

  - Если же устранить нарушения самостоятельно не осуществимо, необходимо доложить о неисправности руководителю организации или ответственному за пожарную безопасность. Дальнейшие действия осуществлять исходя из обстановки и под руководством руководителя, либо ответственного за пожарную безопасность.

- Расположение мест для курения, применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

  - Расположение мест для курения

    - В соответствии с выполнением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  местом, отведенным для курения в МАУ «СШ№4», являются наружные воздушные зоны, находящиеся возле входа в здание.

    - Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

    - Места, в которых курение табака и пользование открытым огнем не разрешено, обозначаются соответствующими знаками: "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

  - Применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

    - В МАУ «СШ№4»  запрещено проведение огневых и прочих пожароопасных работ без согласования с органами пожарной охраны и оформления наряда допуска на проведение пожароопасных работ. К работам допускаются только работники прошедшие профессиональное обучение и прошедшие курс обучения пожарно-техническому минимуму.

    - Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов.

    - Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2-мя лопатами, ведром с водой).

    - Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

    - Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в опасной зоне.

    - Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

    - Запрещается:

      - приступать к работе при неисправной аппаратуре;

      - производить огневые работы на свежеокрашенных изделиях и конструкциях;

      - использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и прочих горючих жидкостей;

      - допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

      - допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, растворенными и сжиженными газами;

      - производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных токсичными и горючими веществами и/или находящихся под электрическим напряжением.

- Обязанности и действия сотрудников МАУ «СШ№4» при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения, пользовании средствами пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей

  - Действия при пожаре, обнаружении признаков горения:

    - В случае обнаружения пожара либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам:  стационарному -  "01", "112"; сотовому, оператор "Мегафон" - "101","112";  сотовому, оператор "МТС" - "101", "112"; сотовому, оператор "Билайн" - "101", "112"  в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – Шевченко 150 Б МАУ «Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ, место возникновения пожара и свою фамилию.

    - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю МАУ «СШ№4»  или заменяющему его работнику.

    - Персонал, задействованный в тушение пожара, предпринимает следующие действия: оценивая свои возможности, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Первичными средствами пожаротушения являются средства пожаротушения, используемые в целях борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:

      - передвижные и переносные огнетушители;

      - пожарные краны и средства обеспечения их использования;

      - пожарный инвентарь;

      - покрывала для изоляции очага возгорания.

    - В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное тушение пожара.

  - Эвакуация людей

    - Соблюдая спокойствие, определить, в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.

    - По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ№4»   о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

    - Персонал, задействованный в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия:

      - оценивая сложившуюся обстановку, принять меры по организации эвакуации работников и посетителей МАУ «СШ№4» из строения по наиболее безопасному пути эвакуации;

      - по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все служащие, не задействованные в тушении пожара.

  - Действия при прибытии подразделений пожарной охраны

    - Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

    - По прибытии пожарного подразделения по возможности проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и  материалов, обстановке на месте пожара.

  - Эвакуация материальных ценностей

    - Эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда,  если жизни и здоровью нет явной угрозы.

    - Если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

    - Допускать к эвакуации персонал МАУ «СШ№4», который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

  - Пользование средствами пожаротушения. На объекте имеются следующие средства пожаротушения:

    - Огнетушители - переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором с помощью выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

      - Порошковые огнетушители.

        - Порошковый огнетушитель - огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.

        - Огнетушитель порошковый закачной являет из себя устройство, в корпус которого огнетушащее вещество (порошок) закачивается под давлением. Такие огнетушители снабжены запорным механизмом, обеспечивающим свободное закрывание и открывание специального клапана, индикатором давления.

        - Закачные порошковые огнетушители начинают действовать немедленно после нажатия на рычаг. Индикатор давления (манометр) дает возможность визуально определить работоспособность устройства. Это, наверное, самый простой и удобный, с точки зрения применения, тип порошкового огнетушителя. К недостаткам можно отнести постоянное нахождение корпуса под высоким давлением.

        - Приведение в действие порошкового огнетушителя: направить сопло либо ствол-насадку на очаг пожара. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. Нажать на рычаг и приступить к тушению пожара.

      - Углекислотные огнетушители.

        - Огнетушитель углекислотный предназначен для применения в качестве первичного средства тушения пожаров жидких горючих веществ (класс пожара В) и электрооборудования находящегося под напряжением (класс пожара Е).

        - Углекислотные огнетушители при тушении не оставляют после себя следов тушения, в связи с тем, что огнетушащие вещество - двуокись углерода (СО2), попадая на горящее вещество, охлаждает его (-70°С), производит тушение и испаряется.

        - Углекислотными огнетушителями предпочтительно оборудовать объекты с дорогостоящим радио- и электрооборудованием, офисы, помещения, в которых расположены электрощиты.

      - Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и прочих неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, высокая влажность и т. д.). Они должны быть легкодоступны и видны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации, паспорте на данный тип огнетушителя.

      - Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

      - Запускающее либо запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

      - Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются в целях опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.

      - Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются в целях опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

      - Ответственный за первичные средства пожаротушения, а в его отсутвие - ответственный за пожарную безопасность в МАУ «СШ№4»  обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезарядку огнетушителей.

      - Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно быть более 20 м.

      - В общественных сооружениях и зданиях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

      - Рекомендуется переносные огнетушители монтировать на подвесных кронштейнах либо в специальных шкафах. Огнетушители необходимо располагать таким образом, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были обращены наружу и видны, либо  обращены в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

      - Огнетушители, выведенные на время ремонтных работ, испытания либо перезарядки из эксплуатации, обязаны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

      - Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в ходе которой производят внешний осмотр, проводят проверку комплектации огнетушителя и состояния места его установки (заметность огнетушителя, либо указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а еще - доходчивость и читаемость инструкции по работе с огнетушителем. В процессе проведения внешнего осмотра контролируется:

        - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

        - состояние лакокрасочных и защитных покрытий;

        - наличие понятной и четкой инструкции;

        - состояние предохранительного устройства;

        - исправность манометра, либо индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа, либо в газовом баллоне;

        - масса огнетушителя, масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

        - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя, либо других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

        - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене, либо в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

      - Результат проверки заносят в журнал учета огнетушителей.

    - Внутренний противопожарный водопровод. Пожарные краны

      - Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) - Совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

      - Пожарный кран - комплект, состоящий из клапана, который установлен на внутреннем противопожарном водопроводе, оборудованный пожарной соединительной головкой и пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

      - Для использования пожарного крана необходимо:

        - открыть пожарный шкаф и вытащить наружу пожарный рукав и ствол;

        - размотать пожарный рукав, исключить его перекрутку;

        - открыть вентиль для подачи воды;

        - включить работу насосов повысителей нажатием зеленой кнопки (при их наличии);

        - направиться к месту возгорания и приступить к тушению.

      - При эксплуатации и техническом обслуживании пожарных кранов необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации.

      - Запрещается:

        - начинать тушение с помощью пожарного крана, если есть угроза жизни и здоровью;

        - использовать объем пожарных шкафов не по назначению;

        - отсоединять пожарный рукав и ствол друг от друга, отсоединять пожарный рукав от стояка;

        - использовать оборудование, находящееся в пожарном шкафу не по назначению.

    - Пользование средствами пожарной автоматики

      - На объекте смонтированы автоматическая пожарная сигнализация, система управления и оповещения эвакуацией.

      - Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией должен быть возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики.

      - Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики, должно обеспечить:

        - приемку работ по ТО и ППР согласно графика и календарного плана работ по договору;

        - поддержание установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии путем проведения своевременного ТО и ППР;

        - разработку необходимой эксплуатационной документации;

        - предоставления информации в соответствующие органы управления государственной противопожарной службы о всех случаях отказов и срабатывания установок.

        - своевременное предъявление рекламаций:

          - заводам-изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или же не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

          - монтажным организациям - при обнаружении отклонений монтажа от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

          - обслуживающим организациям - за некачественное и несвоевременное проведение ТО и ППР установок и средств  пожарной автоматики.

      - Лица, которые обнаружили неисправность установок, обязаны без промедления сообщить об этом лицу, ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

      - Запрещается в ходе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с проектной организацией, которая разработала проект.

      - Ответственное должностное лицо обязано обеспечить во время выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений компенсирующими мерами.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности

  - Работники МАУ «СШ№4» отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

  - Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. «О пожарной безопасности»  служащие МАУ «СШ№4» обязаны:

    - соблюдать требования пожарной безопасности;

    - при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны;

    - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

    - исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

    - предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

  - Согласно статье 37 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители обязаны:

    - соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

    - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

    - проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;

    - включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

    - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

    - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

    - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты предприятий;

    - предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

    - немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

    - содействовать деятельности добровольных пожарных;

    - обеспечивать содержание и создание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый правительством России перечень объектов, важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов России, на которых в обязательном порядке создается пожарная служба охраны (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

  - Директор МАУ «СШ№4» осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

  - Согласно статье 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательству России несут:

    - собственники имущества;

    - руководители федеральных органов исполнительной власти;

    - руководители органов местного самоуправления;

    - лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

    - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

    - должностные лица в пределах их компетенции.

  - Лица, указанные в части первой статьи 38 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России.

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

Лист ознакомления с инструкцией

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |