- Общие требования

Инструкция разработана в соответствии с  «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и зданий складского назначения МАУ «СШ №4»  г. Улан-Удэ»

  - Работники МАУ «СШ №4», работающие в складских помещениях, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, пожарным краном) и знать места их расположения.

- Требования к складским помещениям

  - Склады МАУ «СШ №4» необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения.

  - Расстояние до складируемых материалов и оборудования необходимо выдерживать не менее: от светильников -  0,5 м., от оросителей и насадков - 1 м., от пожарных извещателей - 0,6 м.

  - На дверях с внешней стороны должны быть вывешены таблички с указанием категории.

  - Помещения классифицируются по взрыво- пожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон. У входа в склад и вспомогательные помещения должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность и номера телефонов вызова пожарной охраны, а на видном месте в помещении - инструкции по пожарной безопасности.

  - В складских помещениях, где хранятся взрывопожароопасные товары, вещества, материалы (лаки, краски, растворители, товары бытовой химии, баллоны с горючими газами и пр.), с внешней стороны дверей, либо ворот обязательно должна быть размещена информационная карточка, которая характеризует пожарную опасность товаров, хранимых в помещениях склада, их количество и необходимые меры, которые должны приниматься  при тушении пожара.

  - Складские помещения МАУ «СШ №4» должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от упаковочных  материалов и других горючих производственных отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой рабочей смены.

  - Аппаратура, предназначенная для отключения электроснабжения на складе должна располагаться вне складского помещения на стенах из негорючих материалов.

  - Монтаж дежурного освещения, эксплуатация электрических и газовых плит, электронагревательных приборов и монтаж штепсельных розеток в помещениях складов не допускается.

  - В случае отключения общего освещения во время эвакуации, служащие складов должны руководствоваться самосветящимися знаками пожарной безопасности, которые установлены на путях эвакуации.

  - Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях  МАУ «СШ №4» не допускается.

  - Грузы и материалы, которые разгружены на рампу, к концу смены должны быть убраны.

  - Все операции, которые связаны с вскрытием тары, проверкой соответствия свойств рабочих смесей пожароопасных жидкостей, должны производиться в помещениях, которые изолированы от мест хранения.

  - По окончании рабочего дня лицо, ответственное за противопожарный режим складского помещения, или работник, уходящий последним, должен: проверить противопожарное состояние помещения, обесточить имеющееся на складе электрооборудование, закрыть окна и, выходя из помещения, закрыть дверь на ключ и выключить освещение.

- Требования к хранению материалов

  - Служащие складских помещений МАУ «СШ №4» обязаны знать правила и нормы складирования и хранения веществ и материалов. При этом должны учитываться показатели их пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также совместимости огнетушащих веществ (приложение №2 ППБ 01-03).

  - Хранить в складских помещениях вещества и материалы надо с учетом их физико-химических свойств (способность к окислению, воспламенению и самонагреванию при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков однородности и совместимости огнетушащих веществ согласно Приложению № 2 к Правилам противопожарного режима в России № 390 от 25 апреля 2012 г. Исходя из сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми либо несовместимыми друг с другом при хранении.

  - При хранении несовместимых веществ и материалов увеличивается пожарная опасность каждого из материалов и веществ в отдельности, появляются дополнительные проблемы при тушении пожара, ухудшается экологическая обстановка при пожаре, осуществляется реакция материалов друг с другом с образованием опасных веществ.

  - Вещества и материалы делятся на разряды: безопасные, малоопасные, опасные, особо опасные - в соответствии с потенциальной опасностью вызывать пожар, отравлять среду обитания, усиливать опасные факторы пожара, воздействовать на человека через кожные покровы, слизистые оболочки дыхательных путей (в нормальных условиях и при пожаре).

  - При стеллажном хранении, хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть сделаны из металла.

  - При безстеллажном способе хранения материалов их необходимо укладываться в штабеля.

  - Напротив дверных проемов складских помещений необходимо оставлять свободные проходы шириной, соответствующей ширине дверного проема, но не меньше одного метра, а через каждые 6 метров необходимо оставлять продольные проходы шириной не меньше 0,8 метров.

  - Места хранения взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывчатые вещества и т.п.) подлежат обязательному согласованию с лицом, отвечающим за обеспечение пожарной безопасности складского помещения. Места хранения таких веществ должны быть специально обозначены знаками.

  - Тара с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, аэрозольные упаковки необходимо защищать от солнечного и другого теплового воздействия.

  - Хранение канцелярских принадлежностей допускается совместно с расходниками  производственного назначения.

  - Использованные обтирочные материалы должны собираться в контейнерах из негорючего материала с крышкой. Периодичность сбора отработанных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании смены содержимое указанных контейнеров необходимо удалять за пределы зданий.

  - Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и прочими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в вертикальном положении в металлических шкафах, которые должны быть установлены в специально в этих целях отведенных местах.

- В складских помещениях МАУ «СШ №4» запрещается:

  - Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1 л, в таре без предупреждающих надписей "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня" и т.п.

  - Хранить в цокольных и подвальных помещениях зданий  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, и прочие взрывопожароопасные вещества и материалы.

  - В складских помещениях, которые встроены в строения иного назначения, запрещается хранить пожароопасных вещества и материалы (товары бытовой химии в аэрозольной упаковке, лаки, краски, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и т.д.).

  - Хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

  - Оставлять без присмотра подключенные к сети электрические приборы.

  - Хранить совместно с каучуковыми изделиями в одной секции какие либо другие материалы, вне зависимости от однородности применяемых огнетушащих веществ.

  - Проводить огневые и прочие пожароопасные работы без наряда-допуска. Запрещается нахождение в помещении лиц, не участвующих в проведении этих работ.

  - Использование  открытого огня и курение в помещении склада.

  - Прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем.

  - Применять провода с поврежденной либо потерявшей свои защитные свойства изоляцией.

  - Использовать светильники с люминесцентными лампами с рассеивателями и отражателями из горючих материалов.

  - Снимать защитные колпаки и прочие устройства, предохраняющие от выпадения ламп из светильников.

  - Хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками.

  - По окончании рабочего дня оставлять открытыми двери, окна и прочие проемы.

  - Загромождать посторонними предметами (мебелью, оборудованием и др.) эвакуационные пути, подходы и проходы к первичным средствам пожаротушения (к пожарным кранам, огнетушителям).

  - Убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с использованием пожароопасных жидкостей (бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей).

  - Устраивать свалки горючих отходов.

  - Устройство бытовок, помещений для приема пищи и прочих подсобных служб, устраивать в помещениях складов МАУ «СШ №4» (исключая здания V степе­ни огнестойкости) встроенные помещения не предусмотренные проектом.

- Содержание средств пожаротушения

  - Складские помещения МАУ «СШ №4» должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

  - Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с общими правилами, установленными для них в МАУ «СШ №4».

  - Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в складских помещениях, которые не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, должны оборудоваться пожарные щиты.

- Действия работников при пожаре

  - В случае обнаружения пожара либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам:  стационарному -  "01", "112";  сотовому, оператор "Мегафон" - "010";  сотовому, оператор "МТС" - "010"; сотовому, оператор "Билайн" - "001"  в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – ул. Шевченко 150 Б, место возникновения пожара и свою фамилию.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю МАУ «СШ №4» или заменяющему его работнику.

  - Следовать указаниям назначенных ответственных лиц, а в случае их отсутствия до прибытия подразделений пожарной охраны принимать посильные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, строго следуя принципу - тушение производить только в том случае, если пути эвакуации доступны для быстрой и безопасной эвакуации из опасной зоны.

  - Если пожар собственными силами потушить не представляется возможным, место пожара следует оградить от других помещений (закрыть все двери). По возможности исключить приток свежего воздуха (закрыть, где это возможно, окна, форточки).

  - В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное тушение пожара.

  - Эвакуация людей:

    - Соблюдая спокойствие, определить в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.

    - По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ №4» о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

    - Персонал, задействованный в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия: оценивая сложившуюся обстановку принять меры по организации эвакуации работников и посетителей МАУ «СШ №4» из строения по наиболее безопасному пути эвакуации; по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все служащие, не задействованные в тушении пожара.

  - Действия при прибытии подразделений пожарной охраны

    - Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

    - Проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и  материалов, обстановке на месте пожара.

    - Оказывать помощь службе пожаротушения, следовать указаниям руководителя тушения пожара.

  - Эвакуация материальных ценностей

    - Эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда,  если жизни и здоровью нет явной угрозы.

    - Если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |