- Общие положения

Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., устанавливает требования пожарной безопасности в технических помещениях МАУ «СШ №4», расположенном по адресу: ул. Шевченко 150 Б, МАУ «СШ №4» (далее - объект защиты).

  - К работе в технических помещениях допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал МАУ «СШ №4», прошедший вводный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются в "Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа" и в "Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте" соответственно.

  - Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются утвержденным и составленным в установленном порядке графиком проведения инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется согласно нормативным документам по пожарной безопасности.

  - Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа по утвержденным и разработанным в установленном порядке программам проведения первичного и вводного инструктажей по пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума.

  - Работники МАУ «СШ №4», работающие в техническом помещении, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, пожарным краном) и знать места их расположения.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

  - Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

  - При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должно быть обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

  - При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования должно быть обеспечено соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

  - Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны применяться негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

  - Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня производить только в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.

  - В пожаровзрывоопасных участках и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  - Около оборудования, которое имеет повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены стандартные знаки безопасности.

  - Уровень защиты элетрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

  - Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, осветительную и силовую проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже 1-го раза ежемесячно, а в помещениях с большим пылевыделением - не реже 1-го раза еженедельно.

  - В технических помещениях запрещается:

    - допускать посторонних лиц в технические помещения;

    - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

    - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

    - применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”);

    - использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, которые не предназначены для проведения аварийных и прочих временных работ;

    - проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в технических помещениях при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя МАУ «СШ №4»;

    - подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков);

    - совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси);

    - применять открытый огонь для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами;

    - проводить ремонт топливопроводов и работы, которые связаны со снятием топливных баков;

    - оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;

    - оставлять после окончания работ промасленный материал и ветошь.

- Порядок содержания технических помещений МАУ «СШ №4»

  - Для технических помещений должна быть определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Таблички, обозначающие категорию и класс зоны должны находиться на дверях помещений.

  - Технические помещения должны быть укомплектованы табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны.

  - Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, а персонал обучен действиям в случае возникновении пожара.

  - В соответствии с технологическим регламентом должно быть обеспечено выполнение работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. По завершении работ оформляется акт. Очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях технического назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.

  - Должно быть обеспечено исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.

  - Необходимо обеспечить своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации должны быть закрыты.

  - Сбор горючего мусора, обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров.

  - Технические помещения запрещается использовать для проживания людей.

  - Должно быть обеспечено проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли  и горючих отходов. Периодичность уборки устанавливает  директор МАУ «СШ №4». Уборка должна проводиться методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

  - При расположении технического помещения в цоколе или подвале здания приямки у оконных проемов цокольных и подвальных этажей объекта защиты должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

  - Запрещается:

    - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и прочими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

    - пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, при отсутствии либо неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

    - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

    - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут, либо должны находиться в круглосуточном рабочем режиме согласно с инструкцией завода-изготовителя;

    - размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

    - размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;

    - оставлять по окончании рабочего дня не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (либо) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

    - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

    - производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, вследствие которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и прочим системам обеспечения пожарной безопасности, либо уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы управления и оповещения);

    - проводить уборку технических помещений МАУ «СШ №4» с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- Порядок содержания путей эвакуации

  - Ответственный за пожарную безопасность в  МАУ «СШ №4» обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности в технических помещениях, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

  - На этаже, где располагаются технические помещения, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем СОК «Зорька».

  - В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных требований и решений нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из строения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности либо к которым предъявляются особые требования.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа в период нахождения людей в строении.

  - Директор МАУ «СШ №4» при возникновении пожара, обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые технические помещения в целях локализации и тушения пожара.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, аварийных и эвакуационных выходов запрещается:

    - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), подъемно-опускные и раздвижные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

    - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и прочими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

    - устраивать в тамбурах выходов вешалки и сушилки для одежды, гардеробы, хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

    - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в открытом положении (если в этих целях не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), снимать их.

- Порядок осмотра и закрытия технических помещений МАУ «СШ №4» по окончании рабочего дня

  - Закрытие технических помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии) и выключения света.

  - Рабочие места сотрудников, работающих в технических помещениях МАУ «СШ №4» перед их уходом после рабочего дня обязаны быть очищены от мусора и отходов производства.

  - Категорически не разрешено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, могущих стать причиной возгорания, либо травмировать работников.

  - Каждый сотрудник после окончания рабочего дня обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, которое он покидает. При осмотре помещения основное внимание следует обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов.

  - Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

  - Если же устранить нарушения самостоятельно не осуществимо, необходимо доложить о неисправности. Дальнейшие действия осуществлять исходя из обстановки и под руководством руководителя либо ответственного за пожарную безопасность.

- Расположение мест для курения, применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

  - Расположение мест для курения

    - В соответствии с выполнением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  местом, отведенным для курения в МАУ «СШ №4», являются наружные воздушные зоны, находящиеся возле входа в здание.

    - Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

    - Места, в которых курение табака и пользование открытым огнем не разрешено, обозначаются соответствующими знаками "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

  - Применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

    - В технических помещениях запрещено проведение огневых и прочих пожароопасных работ без согласования с органами пожарной охраны и оформления наряда допуска на проведение пожароопасных работ. К работам допускаются только работники, прошедшие профессиональное обучение и прошедшие курс обучения пожарно-техническому минимуму.

    - Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов.

    - Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2-мя лопатами, ведром с водой).

    - Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

    - Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в опасной зоне.

    - Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

    - Запрещается:

      - приступать к работе при неисправной аппаратуре;

      - производить огневые работы на свежеокрашенных изделиях и конструкциях;

      - использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и прочих горючих жидкостей;

      - допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

      - допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, растворенными и сжиженными газами;

      - производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных токсичными и горючими веществами и/или находящихся под электрическим напряжением.

- Обязанности и действия сотрудников, работающих в технических помещениях СОК «Зорька» при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения, пользовании средствами пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей

  - Действия при пожаре, обнаружении признаков горения:

    - В случае обнаружения пожара, либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам:  стационарному -  "01", "112"; сотовому, оператор "Мегафон" - "101","112";  сотовому, оператор "МТС" - "101", "112"; сотовому, оператор "Билайн" - "101", "112"  в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – ул. Шевченко 150 Б, МАУ «СШ №4», место возникновения пожара и свою фамилию.

    - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю МАУ «СШ №4» или заменяющему его работнику.

    - Персонал, задействованный в тушение пожара, предпринимает следующие действия: оценивая свои возможности, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Первичными средствами пожаротушения являются средства пожаротушения, используемые в целях борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. Первичными средствами пожаротушения подразделяются на следующие типы:

      - передвижные и переносные огнетушители;

      - пожарные краны и средства обеспечения их использования;

      - пожарный инвентарь;

      - покрывала для изоляции очага возгорания.

    - В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное тушение пожара.

    - Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери в целях предотвращения доступа воздуха в зону горения;

  - Эвакуация людей

    - Соблюдая спокойствие, определить в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.

    - По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ №4» о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

    - Персонал, задействованный в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия:

      - оценивая сложившуюся обстановку принять меры по организации эвакуации сотрудников, работающих в технических помещениях МАУ «СШ №4», по наиболее безопасному пути эвакуации;

      - по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все служащие, не задействованные в тушении пожара.

  - Действия при прибытии подразделений пожарной охраны

    - Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

    - По прибытии пожарного подразделения по возможности проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и  материалов, обстановке на месте пожара.

  - Эвакуация материальных ценностей

    - Эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда,  если жизни и здоровью нет явной угрозы.

    - Если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

    - Допускать к эвакуации персонал, работающий в технических помещениях МАУ «СШ №4», который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в технических помещениях.

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в технических помещениях МАУ «СШ №4» несет лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность в соответствующем помещении. На табличках, размещенных в технических помещениях, указывается фамилия, имя, отчество ответственного лица.

  - Ответственный за пожарную безопасность в МАУ «СШ №4» отвечает за:

    - состояние путей эвакуации, аварийных и эвакуационных выходов в технических помещениях;

    - надлежащее закрытие технических помещений по окончании рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание электрооборудования, выключение вентиляции и т.д.);

    - обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

    - соблюдением правил применения открытого огня и проведения огневых либо иных пожароопасных работ;

    - соблюдением порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |